1
[image: image1.png]m=roater

INTEGRATED TOOLS



弘 達 儀 器 股 份 有 限 公 司

HUNG  TA  INSTRUMENT  CO.,LTD.

  品質、技術、服務            http://www.hungta.com                   NO.F0302，A/O       

PAGE  
1
[image: image2.png]


       高 德 機 械 有 限 公 司

          GREATER MACHINE CO.,LTD.


	MO-600N 低床型升降機


[image: image3.jpg]


1.                             床台降至最低離地面8公分，重型機車進出方便省力，僅須1個人就可作業。舊型升降機離地高18-20公分，重型機車進出升降機時須2人作業，容易產生機車傾倒危險。 
[image: image4.jpg]



                                   被覆膠塾
2. 升降機台面黏貼膠墊，機車升降時更穩定，機車引擎啟動時，床台不抖動無異音。
[image: image5.jpg]


3. [image: image6.jpg]


                             配置雙油壓缸及專利型省力機構，額定負載600Kgs，超額負載800Kgs，油壓缸單動活塞配置雙油封及耐磨環，經久耐用不漏油。
[image: image7.jpg]



[image: image8.jpg]


                                      雙安全卡榫安全機構

                                      雙油壓缸

                    方型主支撐臂

4. 雙安全卡榫防降/防緊急墜落安全機構，較一般市售升降機單一卡榫，更有雙層保護機構，且設計
   貼附油壓缸，更有防急降、防漏油的安全考量。
5. 方型主支撐臂設計為50*50*6mm厚的方管，中間X交叉處再焊接補強板，超強機身耐重負載，絕

   不變型。
[image: image9.jpg]


                                    
                                        主支撐臂補強焊接
6. 專利輔助升降省力機構，設計槓桿機構達到省力效果。
                                         槓桿省力機構
7.  升降二段速，升降機上升時由地面到20公分高慢速，20公分以上快速上升。下降時由最高位
    快速下降，至離地20公分自動減速變慢，慢慢降至最低位置。升降時穩定不會翻車。市售升降機無此功能，下降時越來越快，最後撞擊地面發出巨響，機車產生巨大搖晃。
8.                                油壓動力單元使用義大利製Marzocchi品牌，是世界最大油壓幫浦製造廠商。經久耐用無故障疑慮。
9.                               後輪拆胎用可掀式斜板。
10.                                  前置式電器油箱及升降踏板開關，機身四週平整，作業時不會踢到。







1

